	Plan upravljanja otpadom                                                                                                 



	[image: image1.png]


[image: image11.png]Certifikat br. 44 100 101441




Društvo za inžinjering, usluge i promet

“ESTA” d.o.o. Busovača
	Direkcija

Matice hrvatske b.b., 72260, Busovača

+387 (0)30 732163

www.esta.ba
contact@esta.ba
PJ Zavidovići

Maršala Tita br. 15, 72220, Zavidovići

+387 (0)32 87 78 49

	Broj dokumenta: EB-ZO-OTP-50-03/22
	Busovača, mart.2022. godine


PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

         Operater:       “AB INDUSTRIALS” d.o.o. SARAJEVO


         PODRUŽNICA  „ECCO GREEN“ ZAVIDOVIĆI,

                                   Ul. Omladinsko naselje bb


Objekat:         POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU 

                                       NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA kapaciteta 100 t/dan

	[image: image2.png]



Društvo za inžinjering, usluge i promet

“ESTA” d.o.o. Busovača
	Direkcija

Matice hrvatske b.b., 72260, Busovača

+387 (0)30 73 21 63

www.esta.ba
contact@esta.ba
PJ Zavidovići

Maršala Tita br. 15, 72220, Zavidovići

+387 (0)32 87 78 49


Opći podaci:
  Plan upravljanja otpadom

Izrada:

“ESTA” d.o.o. Busovača

Predmet:                                   POSLOVNO-PROIZVODNA HALA ZA TRETMAN I RECIKLAŽU 

                                                         NEOPASNOG MIJEŠANOG OTPADA kapaciteta 100 t/dan

	Amina Ekmeščić, mr.dipl.ing.maš.

	______________________

	Hasib Šarić, ba.inž.ekol.

	______________________

	Senad Mahovac dipl.ing.el

______________________


Elaborat sačinili:


SADRŽAJ

	1. UVOD

	

	2. LOKACIJA I NAMJENA OBJEKTA 
3. OPIS DJELATNOSTI POGONA I POSTROJENJA

	

	4. POLAZIŠTA ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

	5. 
	4.1. Problematika upravljanja otpadom

	6. 
	4.2. Zakonodavni okvir

	7. 
	4.3 Naćela upravljanja otpadom

	8. 
	4.4 Odgovornosti u provedbi plana upravljanja otpadom

	9. 
	4.5 Ciljevi plana upravljanja otpadom

	

	5. DOKUMENTACIJA O OTPADU KOJI NASTAJE NA LOKALITETU PORIJEKLO VRSTA OTPADA U SKLADU SA LISTOM OTPADA)

	

	6. UPRAVLJANJE OTPADOM, NAČIN SKLADIŠTENJA I KONAČNO ODLAGANJE

	

	7. MJERE KOJE SE TREBAJU PODUZETI RADI IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA
8. PROCEDURE I UPUTSTVA

	

	9. ODVOZ I KONAČNO ZBRINJAVANJE OTPADA

	

	10. ZAKLJUČAK


1.
UVOD

U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH, broj 33/03, Član 3. i 19.), operator pogona i postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola izrađuje Plan o upravljanju otpadom.

Prema odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH br. 72/09) Član 19, Plan za upravljanje otpadom preduzeće je obavezno ažurirati svakih pet godina ili poslije promjene u radu postrojenja. Također, u skladu sa Članom 20. operator pogona i postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola, kao proizvođač otpada, mora odrediti lice odgovorno za poslove upravljanja otpadom.

Prilikom izrade ovoga Plana uzete su u obzir odredbe Pravilnika o kategorijama otpada s listama (Sužbene novine FBiH, broj 9/05) i odredbe Člana 2. Pravilnika o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada (Službene novine FBiH, broj 9/05).

Ovim se dokumentom određuju se kategorije svih vrsta otpada koje mogu nastati prilikom rada poslovnog kompleksa (priprema drveta, proizvodnja drvenog uglja i drvenih briketa njihovo skladištenje sa upravnim dijelom i objektom  za potrebe zaposlenika, te su za svaku kategoriju otpada date smjernice za postupanje odnosno, načine sakupljanja, prevoza i odstranjivanja otpada.
Prema članu 19. Zakona o upravljanju otpadom, Plan upravljanja otpadom sadrži:
1. vrste otpada koje nastaju prilikom rada pogona i postrojenja
2. mjere koje se trebaju poduzeti radi propisnog odlaganja, posebno kada se radi o opasnom otpadu,
3. odvajanje otpada, posebno opasnog otpada od druge vrste otpada koji će se ponovo koristiti, 

4. odlaganje otpada, 

5. odvoz i konačno zbrinjavanje otpada.
6. Direktor firme, imenuje lice odgovorno za poslove upravljanja otpadom.
Odgovorno lice za poslove upravljanja otpadom dužno je da:

- ućestvuje u izradi Plana za upravljanje otpadom, 

- provede Plan za upravljanje otpadom, 

- nadzire ispunjenje utvrđenih uslova za upravljanje otpadom o tome izvjesti operatera. 

2.     LOKACIJA I NAMJENA OBJEKTA 
Geografski položaj i veličina Općina Zavidovići administrativno pripada Zeničko-dobojskom kantonu i zahvata značajan istočni dio ovog Kantona, na granici je sa Tuzlanskim kantonom, a graniči i sa šest općina Kantona i to sa općinom Maglaj na sjeveru, općinom Žepče na zapadu, dok južnim dijelom od zapada prema istoku graniči sa Gradom Zenica i općinama Kakanj, Vareš i Olovo. Zauzima površinu od 555,69 km2 i najveća je jedinica lokalne samouprave po veličini prostornog obuhvata u Kantonu (površina općine rezultat obrade podataka, planova i karata GIS alatima). Prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva 2013. godine, u općini Zavidovići je na dan 31.03.2013.g. bilo prisutno ukupno 35.988 stanovnika u 47 naseljenih mjesta koja su teritorijalno raspoređena u 21 mjesnu zajednicu. U geografskom smislu općina Zavidovići smještena je u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, nalazi se na 44,2° sjeverne geografske širine i 18,10° istočne geografske dužine. Općina se prostire duž obala rijeke Bosne, koja čini dio crnomorskog sliva, sa pritokama Krivajom i Gostovićem koje se ulivaju u istu južno i sjeverno od općinskog centra. Sjeverni dio općine karakterizira brdsko-ravničarski pejzaž prožet brojnim potocima, na sjeverozapadu općinska granica je ograničena tokom rijeke Bosne i brežuljcima srednje visine, na jugu administrativnu granicu slijedi planinski lanac Dinarida, a istočna granica prati brežuljke i planine i siječe dolinu rijeke Krivaje u njenom gornjem toku. Rijeka Krivaja i Gostović imaju na prostoru općine veoma razvijene slivove, a između njih se nalaze planinska razvođa. Na samom njihovom ušću nalazi se Klek planina, a nešto uzvodnije između ovih rijeka nalazi se druga individualizarana jedinica reljefa Velež, sa najvećim vrhom Čauševac (1129 m). Prostor općine je, preko dolina rijaka Krivaje i Gostović otvoren prema sjeverozapadu ka dolini Bosne. Na taj način prostor je amfiteatralno otvoren prema sjeveru i sjeverozapadu. U prvom amfiteatralnom okviru koji omeđava jugozapadni, južni i jugoistočni granični pojas općine nalaze se u istom položaju planine: Ravan, Greben i Konjuh. Sjeverna podgorina Ravan planine u području općine je kompleks Tajan (1297 m), Grohot (1232 m) i Crni Vrh (1227 m). Podgorina Greben planine u području općine je Čauševac (1129 m), Žedni Vrh (1089 m), Gramorača (1021 m) i Debelo Brdo (1003 m). U krajnjem jugoistočnom pojasu Prostorni plan općine Zavidovići 2016-2036.godine  Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, Zenica općine je segment Konjuh planine (1328 m) i Modra Ploča (972 m). Dolina Bosne na kompletnoj liniji razvoja teritorije grada Zavidovići ima visine između 298m i 190 m nadmorske visine. Doline rijeka Krivaje i Gostović su relativno uske, pa je reljef u njihovim dolinskim stranama vrlo izražen.

Geoprometni položaj Geoprometni položaj općine Zavidovići u Kantonu je zadovoljavajući obzirom da se općina nalazi u neposrednoj blizini najznačajnijeg multimodalnog transportnog koridora u Bosni i Hercegovini, koridora V-c (A1), koji se pruža trasom bivše magistralne ceste M17(E73), i prolazi kroz općine Žepče i Maglaj, gdje će se ostvarivati i veza općine Zavidovići sa transportnim koridorom V-c. Kroz općinu Zavidovići prolaze i trase regionalnih cesta, R465 (Žepče-ZavidovićiMaglaj), u dužini od 13,95km, R466 (Zavidovići-Kamenica), u dužini od 27,38km, R467 (Zavidovići-Vozuća-Maoča) u dužini od 34,84km i R469 (Ribnica - granica općine Banovići) u dužini od 3,90km, što povoljno utiče na geoprometni položaj općine, tj. na povoljnu saobraćajnu povezanost sa ostalim područjem Kantona, države i šire. Na teritoriji općine egzistira i željeznička pruga Šamac-Sarajevo-Ploče, u dužini od 16,0 km, koja je magistralnog značaja i predstavlja veoma bitan transportni pravac u željezničkom saobraćaju. S aspekta zračnog prometa, općina Zavidovići ima povoljne uslove, obzirom da se zračne luke: u Sarajevu (udaljenost 110km), Tuzli (udaljenost 110km), Mostaru (udaljenost 230km) i Banja Luci (udaljenost 160km) nalaze na srednjoj udaljenosti od općine Zavidovići. Shodno navedenom može se konstatovati da općina Zavidovići ima veoma povoljan geoprometni položaj.

Poslovno-proizvodna hala za tretman i reciklažu neopasnog miješanog otpada sa kapacitetom do 2 t/dan planirana je na mjestu ranije porušene prizemne građevine starijeg tipa u ulici Radnička, Općina Zavidovići, katastarski broj parcele 227/1 k.o. Zavidovići, vlasništvo Fahro Pašić, Elmir Pašić, Albin Pašić i Eldin Pašić. Parcela je u obihvatu urbanističkog rješenja RP „Majdanska polja“ Zavidovići pod brojem „15“ u Zavidovićima  Lokacija je gradsko urbano područje i osigurana je pristupom s ulice Radnička preko dijela parcela k.č. broj:227/18 u svemu prema RP „Majdanska polja“ Zavidovići.

Granica građevinske parcele graniči sa sjeverne strane s parcelom k.č. broj:227/17 k.o. Zavidovići, odnosno s prizemnim poslovnim objektima izgrađeni na parceli k.č. broj:227/4, 227/5 i 227/6 k.o. Zavidovići, s istočne strane s k.č. broj 227/17 k.o. Zavidovići odnosno s ulicom radnička, s južne strane s parcelom k.č. broj:227/18 k.o. Zavidovići  (vlasništvo gore imenovanih ¼) i sa zapadne strane s parcelom k.č. broj:321/30 i 321/29 k.o. Zavidovići.

Površina građevinske parcele je po RP označena brojem 15. (k.č. 227/1 i 227/18 k.o. Zavidovići) je 7.899,38 m2, a u sklopu iste površine predmetna pracela je 3.610 m2 i po kulturi se vodi; poslovna zgrada u privredi (1) površine od 113 m2, poslovna zgrada u privredi (2) površine od 249 m2, poslovna zgrada u privredi (3) površine od 377 m2, poslovna zgrada u privredi (4) površine od 357 m2 i dvorište površine 2514 m2, a naziv parcele je „PILANA“ prema priloženom posjedovnom listu broj 2134 i ZKI broj 1832.

[image: image3.png]O | @ 3paf x|+ - 0 X

= @ &

C @ Datoteka | Ci/Users/DS%20User/Desktop)reciklaza%20ag%20industrial/3.pdf





Ilustracija 1: Prikaz lokaliteta u skladu sa novim projektom 

3.OPIS DJELATNOSTI POGONA I POSTROJENJA

Društvo u skladu sa svojim zahtjevima kao i prema projektnoj dokumentaciji na predmetnom lokalitetu planira izgraditi objekat za reciklažu i tretman neopasnog otpada kapaciteta do 100 t na dan. Društvo planira na lokalitetu obavljat sljedeće aktivnosti:

Otpad obuhvata sve materije ili predmete koji se odlažu, namjeravaju odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada. 

Planirane vrste otpada 

	Vrste otpada
	Šifra

	Otpad od oblikovanja te fizičke i mehaničke obrade metala i plastike
	12 01

	Metali sa sadržajem željeza
	16 01 17

	Obojeni metali
	16 01 18

17 04

20 01 40

	Plastika 
	02 01 04

02 01 10

02 01 99

07 02 13

15 01

16 01 19

17 02

20 01 39

	Staklo 
	15 01 07

16 01 20

17 02

20 01 02

	Papir i karton
	15 01 01

20 01 01

	Otpad koji nije specifiran na drugi način
	16 01 99

20 03


Poslovno-proizvodna hala za tretman i reciklažu  neopasnog miješanog otpada kapaciteta 100 t/dan

U navedenom objektu vršit će se, kako je napisano, uglavnom skladištenje roba – sekundarnih sirovina metala, papira PVC i sl.

Pošto je osnovna projektovana djelatnost objekta sakupljanje i tretman sekundarnih sirovina (recikliranje, drobljenje i presovanje plastike, metala, presovanje otpadnog  papira i sl.) objekat će služiti sa skladištenje i obradu navedenih materijala.

Roba se planira nabavljati od otkupljivača sekundarnih sirovina ili direktno od proizvođača otpada sklapanjem ugovora o otkupu i zbrinjavanju ovih materijala od strane investitora. Nakon određenog tretmana, ovi materijali se šalju u fabrike na recikliranje i konačno zbrinjavanje. Kvalitet proizvoda se pregleda vizuelnim putem, jer se radi o otpadnim materijalima a koji služe kao sekundarna sirovina.

Količina robe zavisi od potreba tržišta za otkupljivanjem i uglavnom se radi o promjenjivim vrijednostima. Svakodnevno roba ulazi i izlazi iz skladišta, čime se u osnovi ne mijenja količina zalihe, koja je uslovljena skladišnim prostorom.

Vrsta roba; njihova količina; tehnološki proces korištenja i upotrebe robe; praćenje procesa skladištenja, uputstava i normativa; stanje objekata i opreme i sl. vrše određeni „pritisak“ na okoliš, pogotovo svojim negativnim komponentama.

U ovom slučaju negativnih komponenti nema, ili su minimizirane. Pošto se radi o organizovanom sakupljanju i tretmanu, gdje su pretakanja i tretmani u zatvorenim sistemima, negativni uticaji se isključuju.

Opis osobina sirovina sa aspekta uticaja na okoliš

Plastični  materijali

Plastične mase su makromolekularna organska jedinjenja velike molekulske mase. One, pored osnovne smole sadrže i izvjesne dodatke kao što su punila, plastifikatori, stabilizatori, katalizatori i boje. Svi ovi dodaci utiču na fizičko – hemijska svojstva plastičnih masa, ali i na otpornost prema paljenju i prema sagirijevanju. 

Većina plastičnih masa se odlikuje malom otpornošću prema vatri, pa uopćeno govoreći, plastične mase pripadaju gorivim čvrstim materijama. Međutim, polimeri koji u svojim molekulama sadrže i atome halogenih elemenata (kao npr. teflon, koji u sebi sadrži fluor, ili pak polivinil-hlorid, koji sadrži hlor), pružaju znatan otpor paljenju i sagirijevanju. 

Prisutnost atoma kiseonika u polimerima (kod poliestera npr.) povećava stepen zapaljivosti, dok prisustvo azota povećava otpornost plastične mase prema gorenju. 

Pri ispitivanju zapaljivosti i gorivosti plastične mase – materijali se mogu približno klasifikovati u četiri grupe :

· nezapaljive,

· zapaljive, ali samogaseće,

· zapaljive, uz sporo gorenje,

· zapaljive, uz burno gorenje.

Pri zagrijavanju plastične mase postaju meke i mogu im se davati razni oblici. Ovu osobinu imaju plastične mase koje nastaju polimerizacijom, a nazivaju se termoplastične mase (polietilen, najlon, celulozni derivati, matokrilati itd.). 

Postoji  i druga vrsta ovih proizvoda koji nastaju procesom kondezacije. Kada se jednom dobije predmet od ovih plastičnih masa i očvrsne, ne može se omekšati ponovnim zagrijavanjem, prema tome zadržava trajno dobijeno stanje. Ovakve plastične mase nazivaju se termostabilne mase (bakelit).

Pored nesumljivih prednosti kao što su male zapreminske mase, lahka obrada, zadovoljavajuće mehaničke osobine, dekorativnost, hemijska otpornost i postojanost na koroziju, plastične mase imaju i sljedeće nedostatke : većina ima niske tačke topljenja (60–80oC); podložne su “starenju”, kao i “zamoru”– neprekidnoj plastičnoj i elastičnoj deformaciji pri dugotrajnom opterećenju. 

Kao poseban nedostatak je činjenica da većina plastičnih masa u slučaju požara intezivno gori, uz izdvajanje veoma opasnih i otrovnih produkata sagorijevanja.

Metode skladištenja

Skladištenje ulaznih sirovina je već opisano i vrši se untar objekata. U zavisnosti od vrste robe, gabarita, načina pakovanja i sl. ovisi lokacija i način skladištenja. Na taj način unutar objekta formiraju se skladišna polja.

Suština skladištenja je da se obezbijedi:

· sigurnost,

· uslovi i preglednost,

· označavanje i evidencija u cilju brzog inventurisanja, te

· ekonomičnost.

Prijem robe  i uskladištenje

Postupci prijema roba su uobičajeni postupci i radni zadaci zaposlenog osoblja, a definisani su od strane direktora Društva.

Prijem materijala obavlja poslovođa u poslovnom krugu. Najinteresantniji, u smislu zaštite okoline, je prijem metalnih elemenata i PVC ambalaže, ukoliko imaju zaostalog sadržaja u sebi.

Kod prijema robe,  vozač dobavljača koji je dopremio robu, poslovođi dostavlja otpremnicu sa spiskom i količinama, a nakon provjere kvaliteta i isporučenih količina, poslovođa potpisuje otpremnicu i pravi zapisnik i sve to dostavlja na dalju obradu direktoru Društva.

Tokom istovara, poslovođa kontroliše da li se slažu količine u otpremnici i isporučene količine i vrsta robe (postojanje odgovarajućih deklaracija – namjena ulja i sl.).

Nakon uskladištenja, poslovođa pravi zapisnik o prijemu sirovina zajedno sa svom dokumentacijom dostavlja ga na daljnju obradu direktoru Društva.

Ukoliko se uoče bilo kakva odstupanja u naručenim količinama i kvalitetu dopremljenih sirovina, poslovođa odmah o tome upoznaje direktora Društva koji u okviru svojih nadležnosti preduzima dalje mjere.

Sva roba mora biti ispravna.

Sva eventualna oštećenja, curenja i sl. moraju se odmah sankcionisati.

Metode transporta

Roba se doprema, u većini slučajeva kamionima isporučioca, a dijelom vlastitim kamionom. Artikli iz poslovnog kruga se transportuju vlastitim kamionima, kao i od strane kooperanata.

Društvo, osim kamiona,  posjeduje i manje kombi vozilo za prevoz manjih količina. Za utovar – istovar gotove robe koriste se  viljuškari.

Vrsta, količina i kvalitet energenata

Sva instalirana oprema u objektu je na principu elektropogona.

Energenti će se koristiti ekonomično, kako iz financijsko-ekonomskih tako i iz ekoloških razloga.

Ukupne količine otpadnog materijala koji nastaje tokom tehnološkog procesa rada društva variraju i uglavnom zavise od količine dopremljenih i obrađenih sekundarnih sirovina.

Na prostoru poslovnog kompleksa povremeno nastaju sanitarno-fekalne otpadne vode.

Sanitarno - fekalne vode sa prostora poslovnog kruga u skladu projektne dokumentacije se odvode putem instaliranog cjevovoda u gradsku kanalizaciju.

Ukoliko se ukaže potreba odnosno pojava tehnoloških otpadnih voda društvo če istu zbrinuti u skladu sa važečim propisima te vršiti monitoring.

Tokom obrade sekundarnih sirovina (sabijanje, presovanje i rezanje) nastaju manje količine taložne oksidne prašine koja se od strane radnog osoblja odmah čisti i sakuplja u namjenske posude (burad). Posude sa otpadom koji se ne može iskoristiti u procesu dalje reciklaže nakon punjenja odlažu se u namjenski skladišni prostor odakle se putem gradskog komunalnog preduzeća sa kojim društvo planira sklopiti ugovor za odvoz na odobrenu deponiju.

Nastanak manji količina krutog otpada može se očekivati u objektu uprave i radionicama. Kruti komunalni otpad kao što je papir, karton, plastika i sl. predstavlja vrijednu sirovinu i svrstava se u komunalni otpad.

Od komunalnog otpada na prostoru poslovnog kruga može se očekivati: 

· 20 01 01  papir i karton 

· 20 01 39  plastika 

· 20 03       ostali komunalni otpad

· 20 03 01  mješani komunalni otpad 

· 20 03 09  komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 

· 13 00*     otpad na ulja i otpad od tekućih goriva

Rad pogona za upravljanje otpadom društva koncipiran je tako da vrši sakupljanje, sortiranje, skladištenje i preradu određenih vrsta otpadnih materijala, a prije svega različitih vrsta plastike te papira i kartona i ambalaže.

Otpadni materijali se dopremaju u halu najviše PVC profili i PET arnbalaža, selekcioniraju po vrstama i pripremaju za proizvodnju finalnih proizvoda tako sto se mehanički obrađuju i usitnjavaju u mlinu na određene frakcije i pakuju u big bag vreće i kao sekundarna sirovina isporučuju na tržište a taj način dobiveni granulirani materijal se koristi za proizvodnju finalnih proizvoda od plastike (ambalaža, različiti profili cijevi itd.).

Za uspješno i sigurno pakovanje otpada koristi se ambalaža sa kojom je moguće bezbjedno manipulisati bez mogučnosti rasipanja.

Pripremljene sekundarne sirovine transportuju se iz poslovnog kruga društva na dalju obradu ili do krajnjeg kupca vozilima iz vlastitog voznog parka ili vozilima ovlaštenih transportnih društava.

Ambalažni otpad preuzet od preduzeća koji im se kao takav javio u procesu njihovog rada, prije baliranja potrebno je razvrstati po klasama koje zahtjevaju fabrike za reciklažu. Taj proces je planiran na sortirnoj liniji koja je postavljena ispred prese za pakovanje razvrstanog otpada.

Ovisno o vrsti otpada lagerovanje istog će se vršiti na namjenskim mjestima .

Cjelokupan prostor je prilagođen Evropskim standardima upravljanja otpada jer društvo dosta  prikupljenog otpada plasira na inostrana tržista koja zahtjevaju posebne standarde prilikom preuzimanja otpada.

Za potrebe tehnološkog procesa prikupljanja, proizvodnje i prometa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala društvo planira koristiti veći broj sirovina koje se dopremaju sa tržišta iz BiH od poznatih kupaca.

U toku godine za potrebe obrade sekundarnih sirovina na predmetnoj lokaciji društvo planira manipulisati slijedećim  količinama  sirovina:

- nafte cca 3 tona 

- hidrauličnog ulja HD46 cca 200 lit

- motornog ulja 15W40 cca 100 lit i

- masti za podmazivanje cca 100 kg.

Za potrebe rezanja i usitnjavanja starog željeza planira se koristiti kisik u bocama (kapacitet jedne boce iznosi 8,6 kg) i plin propan-butan u bocama (kapacitet jedne boce iznosi 10 kg). Ukupna godišnja potrošnja kisika i propan-butana iznosi: - kisika cca 30 boca i - propan-butana cca 20 boca.

Pregled dobavljača sirovina i pomoćnih materijala:

	Vrste otpada
	Šifra
	Dobavljač 

	Otpad od oblikovanja te fizičke i mehaničke obrade metala i plastike
	12 01
	Fizička i pravna lica

	Metali sa sadržajem željeza
	16 01 17
	Fizička i pravna lica

	Obojeni metali
	16 01 18

17 04

20 01 40
	Fizička i pravna lica

	Plastika 
	02 01 04

02 01 10

02 01 99

07 02 13

15 01

16 01 19

17 02

20 01 39
	Fizička i pravna lica

	Staklo 
	15 01 07

16 01 20

17 02

20 01 02
	Fizička i pravna lica

	Papir i karton
	15 01 01

20 01 01
	Fizička i pravna lica

	Otpad koji nije specifiran na drugi način
	16 01 99

20 03
	Fizička i pravna lica


Društvo na predmetnoj lokaciji planira  obavljati slijedeće aktivnosti: 

· doprema sekundarne sirovine sa drugih lokacija putem vlastitog transporta,

· prihvat sekundarnih sirovina od fizičkih i pravnih lica,

· razdvajanje sekundarnih sirovina po vrstama (plastika karton i sl.),

· obrada, presovanje, usitnjavanje i pakovanje sekundarnih sirovina po vrstama,

· uskladištenje i sortiranje sekundarnih sirovina po vrstama, 

· transport sekundarnih sirovina do krajnjeg kupca, odnosno topionice, 

· pružanje administativnih usluga, 

· održavanje transportnih vozila, građevinskih mašina, sredstava rada i druge prateće usluge.

Snabdijevanje električnom energijom je sa lokalne elektrodistributivne mreže, a čiji priključak će biti obezbjeđen sa potrebnom priključnom snagom. U sklopu projekta elektroinstalacija biće urađene:

- Instalacije jake struje
- Instalacije slabe struje
Gromobranska instalacija za objekte urađena je na klasičan način (preko temeljnog uzemljivača i sa gromobranskim trakama na krovnim plohama) a u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova.

Broj zaposlenih na budućem lokalitetu je prikazan u sljedećoj tabeli:
	Stručna sprema
	Broj zaposlenika

	VSS
	1

	SSS
	4

	UKUPNO
	5


Ekonomska i socijalna sigurnost uposlenika iskazana je kroz visinu ličnih dohodaka, socijalno i zdravstveno osiguranje, toplim obrokom i zaštitom na radu.

Prema trenutno dostupnim podacima u skladu sa projektnom dokumentacijom za budući lokalitet karakteristike objekata su sljedeće:

Granica građevinske parcele graniči sa sjeverne strane s parcelom k.č. broj:227/17 k.o. Zavidovići, odnosno s prizemnim poslovnim objektima izgrađeni na parceli k.č. broj:227/4, 227/5 i 227/6 k.o. Zavidovići, s istočne strane s k.č. broj 227/17 k.o. Zavidovići odnosno s ulicom radnička, s južne strane s parcelom k.č. broj:227/18 k.o. Zavidovići  (vlasništvo gore imenovanih ¼) i sa zapadne strane s parcelom k.č. broj:321/30 i 321/29 k.o. Zavidovići.

Površina građevinske parcele je po RP označena brojem 15. (k.č. 227/1 i 227/18 k.o. Zavidovići) je 7.899,38 m2, a u sklopu iste površine predmetna pracela je 3.610 m2 i po kulturi se vodi; poslovna zgrada u privredi (1) površine od 113 m2, poslovna zgrada u privredi (2) površine od 249 m2, poslovna zgrada u privredi (3) površine od 377 m2, poslovna zgrada u privredi (4) površine od 357 m2 i dvorište površine 2514 m2, a naziv parcele je „PILANA“ prema priloženom posjedovnom listu broj 2134 i ZKI broj 1832.

Analizirajući situaciju uz poštivanje  želja investitora projektiran je pravokutni tlocrt objekta.

Objekt visoko prizemlje(VP). Direktni pristup prizemlju objekta s postojeće saobraćajnice, glavni ulaz-izlaz na jugozapadnoj strani objekta i pomoćni na jugoistočnoj strani.

Objekt je konceptualno uvezana cjelina, tako da je manipulativni prostor proizvodnog dijela i dio sa sanitarijama i garderobom preko hodnika i pomoćnog ulaza međusobno povezan. Kako je objekt VP ostvarena je vertikalna veza čeličnim stubištem do  međuetaže iznad sanitarija i garderoba. 

Na objektu su postavljeni sendvič kingspan paneli - sa termikom fasadni i krovni. 

Vanjski otvori su Al. bravarija  u boji prema izboru investitora (ili RAL 7043) zastakljena termopan staklom, debljine adekvatne projektovanoj dimenziji.                       

Forma objekta je dominantna, a opet uklopljena u okruženje, kako bi svojim postojanjem podigla nivo kvaliteta susjednih postojećih i budućih objekata. Osnovna ideja, pored same forme i usaglašavanja urbanističkih zahtjeva, jeste da  funkcionalno zadovolji sve potrebe investitora.

KONSTRUKTIVNO RJEŠENJE

Nosiva konstrukcija predmetnog objekta sastoji se od armiranobetonskih greda i stubova koji s AB podnom pločom, te lameliranim drvenim gredama prostornu okvirnu konstrukciju. AB grede su pravokutnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 30/40 cm. Stubovi su kvadratnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 40/40 cm.  

Objekt je temeljen na temeljnim stopama dimenzija u osnovi 110x110 cm. Visina temelja je 60 cm. Stope su povezane temeljnim gredama kvadratnog oblika poprečnog presjeka, dimenzija 40x40 cm. 

Ispod temeljnih stopa uraditi zamjenu podtla do konstruktivne nosivosti. Ispod temeljnih stopa uraditi podložni beton.

Projektant je prilikom izrade projekta odabrao najoptimalniji konstruktivni sistem u konstruktivnom, funkcionalnom i ekonomskom smislu. 

Krov je jednovodni, nagiba krovne plohe 5,4°. Krovni pokrivač sendvič krovni panel (kao KS100EW) d/D=50/85mm.

 Krovna konstrukcija se sastoji od čelične rešetke (HOP 120x60x3, 2HOP 50x30x3, HOP 50x30x3) i rožnjača 2HOP 50x30x3 mm.

Pojektom je predviđeno da objekat ima jednostrešni krov. Odvodnja oborinske vode je planirana preko oluka. 

Nagib krovnih ploha je predviđen 5,4°. 

ZAVRŠNE OBRADE:

fasadni zidovi i krov-

Završna vanjska obrada je fasadni sendvič lim.Sve limene opšave na objektu predvidjeti da se izvedu sa čeličnim bojenim limom, kao i odvodnju oborinske vode.

unutarnji zidovi-

Unutarnji pregradni zidovi su montažni, gips kartonske ploče debljine 12 cm. Završna obrada unutarnjih zidova je bojenje i oblaganje keramičkim pločicama. Zidovi u sanitarijama i garderobi od vodotpornih gips kartonskih ploča.

-podovi-

Završna obloga podova je prilagođena namjeni proizvodnoj hali (ferobeton i keramičke pločice u sanitarijama i garderobama, međuetaža je drveni pod-daščani pokov).

Ispod podne ploče  je predviđena hidroizolacija.

stropovi-

Stropovi u hodniku, sanitarijama i garderobama su završno obloženi gipskartonskim pločama, gletani i bojeni. Strop sanitarija i garderoba vodootporene gipskartonske ploče.

-zatvaranje otvora-

Al. bravarija  s prekinutim termickim mostom, minimalna sirina profila 85mm(kao FEAL TERMO 85) . Boja profila RAL 7043. Koeficjent toplotne vodljivosti za komplet otvor >1,5W/m²K. Ostakljenje s  staklom 6/16/6, unutarnje staklo satinirano- vanjsko staklo Low-e (niskoemisiono) s B=065 zaštitni sloj za prolaz sunčeve svjetlosti. Meduprostor izmedu stakala punjen plinom argonom.

Bravarija s unutarnjom i vanjskom nepropusnom brtvom bez spojeva u kutovima, brtva od elastomera EPDM. Okovi standardne kvalitete kao G-U.

NAMJENA POVRŠINA:

 prizemlje: 

[image: image4.png]NAMIJENA PROSTORIJA

R.br. Namjena P/m?/ Koeficijent % | P neto/m? | O/mY Obrada poda
L Hala 279,61 m* 1,5 419,42 87,94 m ferobeton
2. Hodnik 10,10 m* 1,0 10,10 m? 1947 m ferobeton
3. 7we 6,38 m* 1,00 6,38 m* 1029 m kerplodice
4. Zenska garderoba 5,82 m? 1,00 5,82 m? 9,90 m ker.plotice
5. Mugka garderoba 5,74 m* 1,00 5,74 m* 10,27 m ker.plotice
6. MWC 6,45 m* 1,00 6,45 m* 1032m kerplodice
wkupuo peto poviina |1 1 45391
prizemlja:





međuetaža:

	[image: image5.png]NAMJENA FROSTORUA

Rbr. Namjena Pin/ Koeficijent % | Pncto/m” | O/mY | Obradapoda
7 Ostime 3820 10 BN | %8lm | datmiped
ko ntopowHina [ 5 57 38210

meduciake:





Ukupno NETO površina 

Ukupno NETO korisna površina
	352,31m2
492,12m2



Društvo je obezbjedilo i projekat vanjskog uređenja sa jasno definisanim načinima i pozicijama gdje se vrši manipulacija sa otpadom na bazi planirane količine otpada 100 t/dan.

Lokacija objekta smještena je unutar šire gradske jezgre – Omladinsko naselje bb.  

Parcela na kojoj se nalazi objekat označena je sa k.č. 228/1 i K.Č. 228/17, K.O. Zavidovići.

Trenutno se na postojećim parcelama  nalaze dva objekta. Parcela je čista i omeđena je glavnom saobraćajnicom koja prolazi pored lokacije. Na osnovu uvida u postojeće pristupili smo izradi projekta. 

Lokacija objekta smještena je unutar šire gradske jezgre – Omladinsko naselje.  

Obuhvat parcele objekta se prostire na površini od ukupno 7899,38 m². 

Parcela se vodi u vlasništvu Pašić Fahri, Pašić Emiru, Pašić Albinu i Pašić Eldinu, svi iz Zavidovića.

Lokacija je gradsko urbano područje i obezbijeđen je pristup sa ulice „Radnička“, pa dalje preko dijela parcela k.č. 227/1 i 227/18, gdje je najpovoljniji  kolski i pješački pristup prema urbanističkom rješenju.

Specifični uslovi lokacije, kao i njen položaj imali su veliki uticaj na projektno rješenje vanjskog uređenja. Projektom su predviđeni i prateći sadržaji kao što su: administracija, prostor za ostavu mašina, prostor za prijem robe, prostori za odlaganje gotovog proizvoda i sl. Na lokaciji je smješteno sa istočne strane na zahtjev investitora 22 parking mjesta za uposlenike i posjetitelje firme. Sam interni saobraćaj

Glavni koncept je zamišljen tako da se lokaciji prilazi sa istočne strane sa već postojeće saobraćajnice, odnosno samog ulaza na lokaciju. Samim pristupom lokaciji nailazimo na kontrolu – koja provjerava ko ulazi, ako izlazi iz kompleksa, odnosno stalni nadzor ulaza i izlaza sa lokacije.

Zatim kako bi se odvojio poslovni i privatni dio, odmah na ulazu formirani su parking prostori kojih imamo 22 na zahtjev investitora i sa parking prostora odmah možemo pristupiti administraciji ili samoj hali koje posjeduju upotrebnu građevinsku dozvolu. 

Sam proces proizvodnog dijela počinje od ulaza, projektovanim internim saobraćajnicama se dolazi do različitih dijelova kako objekata, tako i dijelova za proizvodnju i ostavljanje, odnosno prijem robe.

Korišteni materijali u vanjskom uređenju u skladu su sa materijalima objekta tj čvrsti,savremeni certificirani materijali koji nisu lahko zapaljivi I prenosioci požara.

U vanjskom uređenju primjenjene su 3 vrste popločanja.

1. Na pločnicima oko objekta,trgovima,šetnicama,prostorima za sjedenje,vanjskim stepenicama i pješačkim rampama predviđene su betonske ploče ROMANIKA 24x16x8cm u sivoj I okrer svijetloj boji. Ploče se direktno polažu na pješčanu podlogu.

2. Svi trotoari uz novoprojektovane saobraćajnice oblažu se kamenim pločama RUSTIK 20x20x6 cm u sivoj boji. 

3. Vanjska parking mjesta popločavaju se betonskim pločama MEBA 60x40x10 cm u sivoj boji. U perforacijama betonskih ploča sadi se zelenilo ten, a taj način dodatno oplemenjuje prostor.

Krajevi svih popločanja i saobraćajnica završavaju se ivičnjacima. Ivičnjaci predviđeni za saobraćajnice su dimenzija 24x18x100cm, dok su ivičnjaci na svakoj promjeni završne obloge (u smislu maretijalizacije) dimenzija 8x20x100cm.

Sve vanjske površine oko objekta tretirane su različitim materijalima, debljinama i bojama ovisno o vrsti i namjeni za koju su predviđene ( pješački ili kolski saobraćaj). Prostori uz objekat popločani su betonskim pločama ROMANIKA 24x20cm u sivoj boji i oker svijetloj boji. Šetnice su popločane istim modelom ploča. Svaki trotoar prekriven je RUSTIK pločama 20x20 cm u sivom tonu. Svaka promjena površine, u smislu materijala, odvaja se betonskim ivičnjakom debljine 8 cm.

Velike popločane površine tvore cjelinu objekata i ostatka kompleksa, a uz to zelene površine  tvore tampon zonu u odnosu na susjede, te stvaraju ljepšu sliku samog kompleksa lokacije. 

Urbani mobilijar (kante,žardinjere,klupe) izvode se od betona.

Dodatno oplemenjivanje cijelog lokaliteta zelenilom predviđeno je projektom.
Instalacije vodovoda

Uopće

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektirane su shodno uvjetima tehnološkog rješenja i namjene objekta, priključci instalacija predviđeni su na vanjsku vodovodnu i kanalizacijsku mrežu a istu spojiti na postojeću infrastrukturu naselja.

Poslovno-proizvodni objekt priključuje se na VO1 sa lokalnog vodovoda uz suglasnost lokalnog operatera. Unutarnji razvod izvršen je po AB ploči prizemlja, vertikale su smještene u zidne žljebove. Sve primijenjene cijevi za hidrantsku mrežu su čelično-pocinčane. Cijevi unutar objekta u zidu izolirati “filc-trakom” a u temeljima “dekorodal” trakom. Kompletnu mrežu osigurati sa dovoljnim brojem ventila, tj. svako istočeće mjesto osigurati sa ventilom kako je prikazano. Priprema tople vode osigurana je preko električnih bojlera dovoljnog kapaciteta.

Spajanje cjevovoda, fazonskih komada te ostale opreme i elemenata na cjevovodu izvesti navojno a zaptivanje kudjeljom namočenom u laneno ulje.

Kompletan materijal je od čeličnih pocinčanih navojnih cijevi i fazonskih komada, (po želji Investitora unutarnje instalacije se mogu raditi i od '' aquatherm '' cijevi i opreme na cjevovodu.) Nakon montaže izvršiti tlačnu probu 1,5 x većim tlakom od radnog ali ne i manjim od 10 bara. Istu isprati i dezinficirati, te izdati atest o istim.

Instalacije kanalizacije

Instalacije kanalizacije u objektu koncipirane su shodno zahtjevu odnosno istočećim investima

i to na izlaz FRO gdje je priključeno:

FRO:

· Umivaonika 4 kom

· Wc – školjki 4 kom

· Tuš 4 kom

Ventilacija instalacija je osigurana preko FV.1, i FV2 sa izvodom na krov objekta koja se završava sa ventilacionom kapom 100 mm, a gdje je to onemogućeno ventilacija se vrši preko automatskih odušnih ventila ugrađenih na sifone sanitarnih elemenata. Kompletna instalacija je kompletirana od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada. Sva sanitarna oprema osigurana je sifonima. Instalacija se vodi ispod ploče, vertikale su smještene u zidne žljebove te po završetku objekta su nevidljive. Fekalna instalacija se radi u padu od 2% i to horizontalni dio instalacija. Vertikale se spuštaju u temelje objekta gdje se horizontalni dio instalacija vodi ispod ploče i betonskih greda do izlaza u FRO.

Nakon montaže instalacije istu ispitati na vodonepropusnost, isprati i dezinficirati. Priključenje

fekalija izvršiti PVC – cjevovodom u lokalni kanalizacijski sustav.

Oborinska kanalizacija

Instalacija oborinske kanalizacije obuhvaća prihvat voda sa krova i nadstrešnica objekta i to sustavom horizontalnih i vertikalnih stojnica koje se svode niz zid objekta i te su iste fiksirane obujmicama od pocinčane trake koje ujedno i drže odstojanje od zida min 10 cm, a dalje se uvodi u gusane stojnice sa revizijama, te gusanim koljenom sa stopnim ojačanjem i dalje PVC kanalizacionim

cjevovodom iz kojeg se izliva preko lokalnog kanalizacijskog sustava.
ELEKTROINSTALACIJE

PRIKLJUČAK 
Priključak će se izvesti sa TS kako je prikazano na Situaciji, crtež br. 0, a priključuje se sa energetskim kabelom tipa NAYY 4x50. 

MJERENJE UTROŠKA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Mjerenje utroška aktivne energije u objektu biti će izvršeno direktno TROFAZNIM brojilom 400V. 

MAKSIMALNA SNAGA 
Maksimalna snaga prema proračunu i prema GRO iznosi: 

· Pmax=23 kW 
· GRO glavni razvodni ormar 

Pozicija GRO nalazi se u prizemlju ispod stubišta, crtežu br. 1. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP44 i električne TN-C-S + FID. Izrađen od lima debljine 1,5 mm i završno plastificiran sa RAL 7032. 

Ormar posjeduje u dovodu kompaktni prekidač sa naponskim okidačem. Kabel od naponskog okidača vodi se do vatrodojavne centrale VDC koja je smještena u prostoriji 2. HODNIK. 

U odvodima nalaze se osigurači prema jednopolnoj šemi GRO. 

RP-1 Razvodna ploča 

Pozicija RP-1 nalazi se u prizemlju, crtežu br. 1. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP22 i električne TN-C-S + FID. Izrađen od lima debljine 1,5 mm i završno plastificiran sa RAL 7032. Na vratim ormara nalazi se lampica za signalizaciju prisutnosti mrežnog napona. Opremljen je sljedećom opremom. 

U dovodu: 
• Diferencijalne sklopke 2P 25/0,1 A. 

U odvodu 
• Automatski prekidači za odvodne kabele. 

Popis značajnih potrošača: 
• Pokretne transportne trake 4,0 (kW). 

• Hidroulična presa 8 (kW). 

Instalacije utičnica 
Instalacija utičnica se izvodi kabelom tip PP-Y, većim dijelom uvučen u samogasiva gibljiva crijeva, a položen neposredno prije nalijevanja betona u vertikalne i horizontalne serklaže, a manjim dijelom ispod žbuke. Kabeli su dimenzionirani tako da mogu izdržati normalno očekivano opterećenje bez prekomjernog zagrijavanja što je potvrđeno proračunom. Kabeli su grupirani bliže zidovima vrata i po hodniku kako se ne bi nalazili u blizini kabela slabe struje. Vode se isključivo pravolinijski i horizontalno izuzev specijalno naglašenih slučajeva. Kabeli se nastavljaju, a račvaju se isključivo u razvodnim kutijama PVC 78 i PVC 100x100 u kojima je osiguran spoj koji garantira dobru mehaničku, galvansku i kemijsku izdržljivost. U razvodnim kutijama treba izbjegavati ulaz više od 4 kabela odnosno dodati za slučaj još jednu razvodnu kutiju. Ne smiju se polagati na dimnjake i toplovode kao i u blizini vodovodnih cijevi. Na izlazu iz RO moraju se točno naglasiti brojevi kabela kako je prikazano na jednopolnoj shemi istog. U objektu je predviđen dovoljan broj utičnica. Ne smiju se montirati ispod umivaonika. U prizemlju i na katovima objekta utičnice se montiraju na visini 40cm iznad završne kote poda izuzev gdje je drugačije naglašeno u dijelu “izvedbenog projekta”. Ne smiju se nalaziti iza radijatora ili u blizini ventila od grijanja.

Instalacija rasvjete 
Instalacija rasvjete se izvodi kabelima tipa NYM-J. Kabeli se polažu i spajaju na isti način kao i instalacije utičnica. Proračunom je predviđen dovoljan broj svijetiljki u objektu. Svjetiljke su slijedeće za prostorije: 

▪ S1……viseće LED rasvjetno tijelo (100W, 4000K) 

▪ S2……stropno ugradno LED rasvjetno tijelo (24W, 4000K) 

▪ S4……stropno ugradno LED rasvjetno tijelo (20W, 4000K) 

▪ R1……vanjsko LED rasvjetno tijelo (40W, 4000K) 

Paljenje i gašenje svijetiljki je predviđeno P/Ž prekidačima (obični, serijski, izmjenični, križni i impulsni s tipkalom) montirani u PVC kutiju 60 i postavljeni na visini 110cm iznad završne kote poda. Gašenje i paljenje ulazne vanjske rasvjete vrši se vremenskim relejima iz RO-Z u ostavi (1.5). 

Instalacija panik i nužne rasvjete 
Instalacija panik i nužne rasvjete se izvodi kabelima tipa NYM-J 3x1,5 mm2 koji su većim dijelom uvučeni u samogasiva gibljiva crijeva i položeni neposredno prije nalijevanja betona u vertikalne i horizontalne serklaže, a manjim dijelom ispod žbuke. Polaganje kabela je isto kao i kod instalacije utičnica. Spajanje i odvođenje za slijedeću svijetiljku se vrši u samoj svijetiljki. Panik rasvjeta se montira iznad izlaznih vrata i ima natpis “IZLAZ”, a nužna rasvjeta koristi istu mrežu s tim da je razmještena po stropu i nema natpisa. Rasvjeta osigurava rad poslije nestanka napona 2 sata. Za vrijeme normalnog rada i napajanja svijetiljke su pod naponom.
Uzemljenje 
Uzemljenje obuhvata sve razvodne ormare jake i slabe struje, instalaciju vodovoda i toplovoda, ventilacione kanale, kao i dijelove bravarije. Svi ventilacioni kanali na spojnim mjestim treba bakrenim pletenicama premostiti i osigurati kvalitetan spoj. Uzemljenje obuhvata i sve kutije za izjednačenje potencijala. 

Uzemljivač 
Kao uzemljivač uporabljuje se pocinčana traka Fe/Zn 30x4 mm položena u prvih 5cm betona prema crtežu temeljnog uzemljivača. 

Sa temeljnog uzemljivača izvodi se od iste trake za vertikalne spustove do mjernih spojeva (dužine trake 3m), izvodi za uzemljenje DMO, RO-S, RO-K (dužine 1,5m) i izvodi za povezivanje sa ostalim uzemljivačima objekata (1,5m) koji će se kasnije izvoditi, a koji su u sklopu projektiranja. 

Gromobranska instalacija 
Gromobranska instalacija projektirana je na temelju Tehničkih propisa o gromobranima, te za izvođača gromobranske instalacije je obvezno pridržavati se projekta. 

Gromobranska instalacija obuhvata slijedeće: 

- prihvatne vodove 

- usponske vodove 

- uzemljivač 

Kao prihvatni vodovi služi čelični lim d=0,8 mm na krovu. 

Kao odvodni vod služi aluminijska šipka 10 mm položena u vertikalne serklaže do mjernih spojeva. 

Odvodni vodovi su spojeni sa prihvatnim vodovima. Svaki prihvatni vod ima mjerni spoj (MS). 

Zaštita 
Mehanička zaštita 
Kabeli projektirane instalacije štite se mjestom i načinom polaganja, prema ranijem opisu. 

U slučaju zona ugroženim eksplozivnim smjesama para, goriva i zraka, primjeniti će se uređaji sa odgovarajućom eksplozivnom zaštitom. 

Kao protupožarna zaštitna mjera za glavne energetske kabele koji prolaze iz jedne protupožarne zone u drugu premazuju se protupožarnim premazom. 

Električna zaštita 
Svi vodovi projektirane električne instalacije i potrošači zaštitit će se od struje preopterećenja i struje kratkog spoja automatskim osiguračima i topljivim umetcima. Veleičine su prilagođenje karakteristikama štićenih elemenata i obvezne su. 

Zaštita od previsokog napona dodira 
U skladu sa tehničkim izvješćem usvojen je sistem bestrujnog nulovanja (TN-C-S) i TT sistem. Ovaj sistem podrazumjeva poseban provodnik u satavu napojnog kabela, na koga se veže zaštitni kontakt ili masa uređaja. Ovi se provodnici spajaju na zaštitnu sabirnicu u razvodnom uređaju. Zaštitni provodnik je žuto-zelene boje, ne smije se prekidati niti osiguravati.
4.POLAZIŠTA ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM 

4.1. Problematika upravljanja otpadom 

Problematika upravljanja otpadom na lokaciji gotovo je istovjetna s evidentiranim postojećim stanjem i problemima u upravljanju otpadom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Efikasno upravljanje otpadom podrazumijeva koordinirano provođenje aktivnosti upravljanja otpadom, podjednako na državnoj i kantonalnoj, odnosno lokalnoj razini. Zahtjeva poštivanje zakonskih obveza i Evropskih direktiva, te rukovođenje ekonomskim principima, optimalnim tehničkim rješenjima i stvarnim količinama i vrstama otpada.

Trenutna situacija je nepovoljna jer svaka lokalna samouprava pristupa rješavanju problema na način kako zna i koliko je u mogućnosti, najćešće kampanjski i bez komunikacije (sa susjednim lokalnim i kantonalnim samoupravama, državnom upravom). Posljedice neprimjernog upravljanja otpadom su brojne, od nepovoljnog stanja u prostoru općenito do smanjena kakvoće okoliša i kakvoće življenja, te nepovoljnih uticaja na ljudsko zdravlje.

Glavni problemi u upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini, a koji su u velikoj mjeri prisutni i u Ze-do Kantonu su sljedeći:

· porast količina otpada (kao posljedica nedostatnog djelovanja mjera za izbjegavanje otpada),

· nedovoljan udio kontroliranog skupljanja i zbrinjavanja otpada,

· nepouzdani podaci o količinama i tokovima otpada,

· neprimjerena rješenja konačnog odlaganja otpada (“divlja” odlagališta, odabir nepovoljnih lokacija za odlaganje otpada, zajedničko odlaganje različitih kategorija otpada itd.),

· nedovoljno razvijeno odvojeno skupljanje korisnih i štetnih komponenti otpada i recikliranje, nedostatak uređaja za obradu otpada,

· nedostatak financijskih sredstava za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom,

· nedosljednost provođenja postojeće zakonske regulative i neusklađenost sa zakonskom regulativom EU,

· NIMBY efekt (Not In My BackYard – Ne u mom dvorištu) i s time povezane teškoće odabira lokacija za zabrinjavanje otpada,

· NIMET efekt (Not In My Election Time – Ne za moga mandata), tj. neodlučnost nekih političara za poduzimanje aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom, a posebice kod odabira lokacija za zabrinjavanje otpada.
4.2. Zakonodavni okvir 

Tabela 1. Spisak zakonske regulative Federacije Bosne i Hercegovine, koja tretira zaštitu okoliša    sa aspekta upravljanja otpadom.

	OBJAVLJENO:
	NAZIV:

	„Službene novine FBiH“ broj: 33/03 
	Zakon o zaštiti okoliša 

	„Službene novine FBiH“ broj: 33/03 
	Zakon o upravljanju otpadom 

	„Službene novine FBiH“ broj: 9/05 
	Pravilnik o potrebnim uslovima za prenos obaveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 

	„Službene novine FBiH“ broj: 9/05 
	Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ 

	„Službene novine FBiH“ broj: 9/05 
	Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 

	„Službene novine FBiH“ broj: 9/05 
	Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 

	„Službene novine FBiH“ broj: 9/05 
	Pravilnik o postupanju sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 

	„Službene novine FBiH“ broj: 41/05 
	Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada 

	„Službene novine FBiH“ broj: 31/06 
	Uredba koja reguliše obavezu izvještavanja operatora i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uslovima iz dozvole 

	„Službene novine FBiH“ broj: 72/09 
	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 

	„Službene novine FBiH“ broj: 35/98
	Zakon o prikupljanju i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala

	„Službene novine FBiH“ broj: 88/11
	Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

	„Službene novine FBiH“ broj: 28/13
	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom


4.3. Naćela upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom mora biti uređeno i usklađeno s relevantnom regulativom i planskim dokumentima, a sve u cilju smanjenja, odnosno uklanjanja nepovoljnog utjecaja na kakvoću okoliša i stanje u prostoru, privredne djelatnosti, standard života građana i zdravlje ljudi.

Temeljna naćela upravljanja otpadom u Društvu  moraju biti usklađena s važećom legislativom, direktivama EU, te moraju uvažavati opće prihvaćena naćela zaštite okoliša.
U nastavku slijede temeljna naćela upravljanja otpadom u  društvu:
1. Naćelo održivog razvoja
Održivo upravljanje otpadom podrazumijeva efikasnije korištenje resursa, smanjenje količina otpada i upravljanje otpadom na način da se doprinosi ciljevima održivog razvoja.

Polazimo od pretpostavke da održivi razvoj:

a) znači brigu o budućim generacijama i o dugoročnom zdravlju i cjelovitosti okoliša,

b) obuhvaća brigu:

· o kvaliteti života,

· o pravednosti odnosa među ljudima, uključujući sprečavanje siromaštva,

· o skladnosti odnosa među generacijama, jer ljudi u budućnosti zaslužuju bolji okoliš od ovog u kojem mi danas živimo,

· o etičkim dimenzijama ljudskog blagostanja,

c) pretpostavlja da bi daljnji razvoj mogao trajati tako dugo dok ga mogu podupirati prirodni  

     resursi.

2. Naćelo blizine i regionalni pristup u upravljanju otpadom

Naćelo blizine podrazumijeva da se otpad, u pravilu, obrađuje i odlaže što je moguće bliže mjestu njegova nastanka, da bi se u toku transporta izbjegle nepoželjne posljedice na okoliš. Regionalno upravljanje otpadom osigurava se primjenom i provedbom plana upravljanja otpadom na području Kantona koji se izrađuje temeljom strategije, plana i politike upravljanja otpadom na državnoj razini u skladu s važećim domaćim i evropskim zakonodavstvom.

3. Naćelo hijerarhije upravljanja otpadom
Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redoslijed prioriteta u praksi upravljanja otpadom:

· izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te smanjivanje njegovih opasnih svojstava,

· ponovna upotreba, odnosno ponovno korištenje proizvoda za istu ili drugu namjenu,

· recikliranje, odnosno ponovna upotreba otpada u proizvodnom procesu osim upotrebe otpada u energetske svrhe,

· korištenje vrijednih svojstava otpada (kompostiranje, proizvodnja energije i dr.),

· odlaganje otpada odlaganjem ili spaljivanjem bez korištenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rješenje.
4. Naćelo korištenja najboljih dostupnih tehnologijau odnosu na troškove i ekološku 
                prihvatljivost

Emisije u okoliš, propisane posebnih propisima, iz postrojenja za obradu otpada i odlagališta otpada moraju se umanjiti, koliko je to moguće, na tehnički najefikasniji način.

5. Naćelo “zagađivač plaća”
Naćelo “zagađivač plaća” podrazumijeva da zagađivač mora snositi troškove nastale kao posljedica njegovih aktivnosti. 

6. Naćelo odgovornosti proizvođača
Ovo naćelo znači da proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavači proizvoda koji utiču na porast količina otpada snose odgovornost koja nastaje kao posljedica njihovih aktivnosti. Proizvođač snosi najveću odgovornost jer utiće na sastav i karakteristike proizvoda i njegove ambalaže.

Proizvođač je obavezan brinuti se o smanjenju nastajanja otpada, korištenju proizvoda koji se mogu ponovno reciklirati, razvoju tržišta za ponovno korištenje i reciklažu svojih proizvoda.

U planu upravljanja otpadom važno je slijediti raspored prioriteta u konceptu upravljanja otpadom:

· izbjegavati nastajanje i uticati na smanjivanje štetnosti otpada,

· ponovna upotreba otpada, odnosno ponovno korištenje proizvoda za istu namjenu ili neku drugu namjenu,

· reciklaža, odnosno obrada otpada radi dobivanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda,

· iskorištavanje vrijednih osobina otpada,

· odlaganje inertnog otpada, ako ne postoji drugo odgovarajuće rješenje.

4.4. Odgovornosti u provedbi Plana upravljanja otpadom

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, proizvođači i vlasnici otpada dužni su skupljati, brinuti se o ponovnom korištenju reciklaži ili odlaganju otpada koji je produkovan zbog njihovih aktivnosti ili otpada kojeg posjeduju.
Proizvođač i vlasnik otpada dužni su prije odlaganja i ponovnog korištenja otpada uskladišti otpad na okolinski prihvatljiv način.

Selektivno prikupljanje, pakiranje i označavanje otpada urediće se posebnim propisima.

Proizvođači otpada koji nisu domaćinstva koristi će usluge komunalnih preduzeća za otpad koji oni produkuju ukoliko njihov otpad ima iste ili slične osobine kućnog otpada.
Proizvođači nisu obavezni koristiti usluge komunalnih preduzeća za otpad ukoliko skupljaju i tretiraju svoj otpad u skladu sa okolinskim propisima i ako predaju svoj otpad ovlaštenom operateru za upravljanje otpadom.

Proizvođač ili vlasnik otpada skupljat će otpad selektivno u skladu sa potrebom budućeg tretmana. Prikuplanje otpada unutar lokacije proizvođača ili vlasnika na način koji isključuje rizik po okoliš vremenski je ogranićeno i ne zahtijeva posebnu dozvolu.

Odgovornost u pogledu upravljanja otpadom na lokaciji ovog preduzeća je sljedeća:

Odgovorno lice za upravljanje otpadom imenovano od strane Direktora preduzeća je odgovorno za provedbu Plana upravljanja otpadom uključujući i izvještavanje i monitoring. Ovo lice je odgovorno za organizaciju sakupljanja sortiranog otpada na lokaciji gdje je otpad nastao, držeći se zajedničkih pravila (koristeći natpise upozorenja, posude za sakupljanje otpada, kante za otpad itd....).

Detaljni opis svih ostalih ovlaštenja i odgovornosti nalazi se u normativnim aktima, općim i funkcionalnim dokumentima preduzeća kao i organizacionim uputama za svako preduzeće.

Radnici na na lokaciji budućeg kompleksa predstavljaju izvršioce sistema upravljanja sa otpadom u skladu sa organizacijskim procedurama. Svi radnici budućeg kompleksa moraju biti upoznati sa predmetnim planom upravljanja otpadom
4.5. Ciljevi plana upravljanja otpadom 

Ciljevi plana upravljanja otpadom su:

· smanjenje uticaja otpada na okolinu i zdravlje ljudi,

· razdvajnje otpada na mjestu nastanka,

· odvajanje opasnog otpada,

· ponovno korištenje ili recikliranje otpada koji se može ponovno koristiti / reciklirati,  

· ostatak otpada koji se ne može ponovo koristiti/reciklirati zbrinjavati na okolinski prihvatljiv način.
5. DOKUMENTACIJA O OTPADU KOJI ĆE NASTAJATI NA LOKALITETU (PORIJEKLO, VRSTA OTPADA U SKLADU SA LISTOM OTPADA)
Lice zaduženo za upravljanje otpadom mora biti educirano za propisno upravljanje, pri ćemu se mora voditi računa o vrstama otpada, njihovim svojstvima i tačnom definisanju njihovog tretmana.  Lice odgovorno za upravljanje otpadom, je dužno da tačno evidentira svaku opasnu situaciju ili nesreću.
U skladu s Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama FBIH («Sl. novine FBIH», broj 09/05) propisane kategorije otpada sa listama,prema osobinama otpada i djelatnostima iz kojih potječe otpad,te obaveza njihovog korištenja. Otpad se svrstava prema osobinama i djelatnostima iz kojih potječe u dvadeset grupa.U skladu s članom 4. Pravilnika, za potrebe upravljanja otpadom, proizvođač otpada je klasificirao otpad koji nastaje u privrednom društvu je prikazano u Tabeli 1. Otpad označen (*) se prema Pravilniku smatra opasnim otpadom.
	Ključni broj
	Naziv otpada
	Mjesto nastanka otpada
	Mjesto dolaganja
	Jedinica mjere
	Konačno zbrinjavanje

	Neopasni otpad

	08 03
	Otpad od proizvodnje,formulacije,prodaje i primjene tiskarskih boja

	08 03 18
	otpadni 

štamparski toner 

koji nije naveden 

pod 08 03 17
	kancelarija
	Plastična posuda
	-
	Ovlaštena preduzeća za prikupljanje transport i preradu otpada

	15
	Otpadna ambalaža

	15 01 01
	Ambalaža od papira i kartona
	kancelarija
	kontejner
	-
	Ovlaštena preduzeća za prikupljanje transport i preradu otpada

	15 01 02
	Ambalaža od plastike
	
	kontejner
	-
	Ovlaštena preduzeća za prikupljanje transport i preradu otpada

	20
	Komunalni otpad (otpad iz domaćinstva i slični otpad iz industrijskih i 

Zanatskih pogona i iz ustanova) uključujući odvojeno prikupljene sastojke

	20 01 01
	Papir i karton 
	kancelarija
	kontejner
	-
	Ovlaštena preduzeća za prikupljanje transport i preradu otpada

	20 03
	Ostali komunalni otpad
	Čiščenje kruga 
	kontejner
	-
	Ovlaštena preduzeća za prikupljanje transport i preradu otpada


6. UPRAVLJANJA OTPADOM, NAČIN SKLADIŠTENJA I KONAČNO ZBRINJAVANE

Tretman otpada obuhvata fizičke, termičke, hemijske ili biološke procese uključujući i razvrstavanje otpada prije tretmana, koji mijenjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i uključuje ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada. 

Tretman otpada obavlja se primenom najboljih dostupnih tehnika i tehnologija u skladu sa ovim zakonom.  
Komunalni otpad sa predmetne lokacije odlagat će se u kontejnere te će se voditi podaci o količinama ovog otpada. Obzirom na namjenu pogona i broj uposlenih može se zaključiti da su te količine veoma male. Komunalni otpad zbrinjavat će ovlašteno komunalno preduzeće.
Opasni orpad koji bude nastajao predavat će se ovlaštenim preduzećima za njegovo zbrinjavanje.

Fluorescentne sijalice i ostalu elektroničku opremu koja nastaje na predmetnoj lokaciji potrebno je zbrinuti u skladu s propisima od strane ovlaštene firme za zbrinjavanje ove vrste otpada. Do odvoza sa lokacije ovaj otpad je potrebno čuvati u posebnim spremnicima.

Mulj i talog iz separatora neophodno je redovno prazniti putem  ovlaštenih firmi te sa istima sklopiti ugovor.
U cilju selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, operator/investitor je dužan uspostaviti  vođenje evidencija o otpadu po vrsti i količini, prema sljedećoj tabeli. 

Tabela. Produkcija otpada, količina i kupac

	Naziv otpada
	Vrsta
	Otpremljena količina
	Dan otpreme i broj otpremnice
	Kupac

	
	
	
	
	


Operator za opasni otpad mora:

· voditi evidencija o količinama po vrstama opasnog otpada,

· vršiti odvojeno sakupljanje po vrsti, odnosno kategoriji otpada,

· skupljaču predati prateći list za opasni otpad s podacima o vrsti, količini, porijeklu i načinu pakovanja opasnog otpada,

· čuvati evidenciju najmanje 5 godina,

· prema potrebi evidenciju staviti na uvid inspektoru zaštite okoliša.

7.
MJERE KOJE SE TREBAJU PODUZETI RADI IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA
Mjere koje se trebaju poduzeti radi sprečavanja proizvodnje otpada,posebno kada se radi o opasnom otpadu 

• Tehničke mjere i skladištenje tečnih goriva. 

• Pretakanje obavljati na mjestima namjenski uređenim prema propisima. 

• Koristiti ispravnu opremu i uređaje uz pridržavanje sigurnosno tehničkih mjera od strane za to 

    stručno osposobljenih i izvježbanih zaposlenika. 

• Posebno voditi brigu o spojnim mjestima da bi se spriječilo moguće ispuštanje.

• Pridržavati se mjera zaštite na radu i zaštite od požara. 

Proizvod nema klasičan otpad, osim u slučaju nenamjernog ispuštanja tečnih goriva.  A ukoliko je došlo potrebno je utvrditi područje opasnosti i spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove, kanale, drenažne sisteme i tlo iskopavanjem zaštitnog jarka, ograđivanjem vrećama napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omogućiti dobru ventilaciju prostora. U slučaju većih istjecanja obavijestiti Službu  Civilne zaštite .Iz oštećenog spremnika pumpom predviđenom za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi pretočiti materiju u praznu cisternu – spremnik. Ukloniti ostatak s tla koristeći adsorpcijska sredstva (piljevinu, pijesak, mineralne adsorbense i druge inertne materijale).  

Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla staviti u spremnike i čvrsto zatvoriti, te do zbrinjavanja skladištiti. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama za 

zbrinjavanje opasnog otpada, ovlaštenim od strane ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

Osnovni ciljevi postupanja sa otpadom su:

-
izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada čiji nastanak se ne može spriječiti,

-
iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obrađivanje prije odlaganja,

-
odlaganje otpada na odlagališta.
Korisnik/vlasnik je dužan osigurati mjere za selektivno sakupljanje (odvajanje) otpada po vrsti u cilju recikliranja i daljeg korištenja upotrebljivog otpada i sigurnog odlaganja nekorisnog otpada na deponiji, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom. U vezi sa prethodno navedenim potrebno je:

· Vršiti odvojeno prikupljanje korisnih komponenti iz otpada u kontejnerima sa poklopcem na kojima će biti jasno i vidljivo oznaćena vrsta otpada koji se odlaže u iste.

· Prostor za sakupljanje otpada potrebno je da bude odvojen od ostalih objekata na lokaciji 
· Opasni otpad odvojiti u poseban vodonepropusni spremnik do konačnog zbrinjavanja ove vrste otpada

[image: image6.png]


     [image: image7.png]



a)   plastika                                                  b) papir

[image: image8.png]


           [image: image9.png]



c) komunalni otpad

Slika . Kontejneri za selektivno sakupljanje otpada

U cilju spriječavanja ili smanjenja produkcije otpada, operator/investitor je dužan uspostaviti monitoring otpada, odnosno ustrojiti i uredno voditi evidenciju otpada po vrsti i količini, koja se uredno mora voditi od strane odgovornog lica za upravljanje otpadom. 

Lice odgovorno za upravljanje otpadom, je dužno tačno evidentira svaku opasnu situaciju ili nesreću sa navođenjem svih aktivnosti na eliminisanju ili smanjenju intenziteta tih nesreća. 

Na kraju svake kalendarske godine ovo lice popunjava poseban obrazac za evidentiranje opasnih situacija i nesreća  sa pregledom poduzetih akcija na ublažavanju njihovog uticaja na okoliš .
Tabela . Obrazac za evidenciju opasnih situacija

[image: image10.png][ime sluzbe:
SPISAK NESRECA | OPASNIH SITUACIA SA PREGLEDOM PODUZETIH AKCIJA
'NAUBLAZAVANJU NJIHOVOG UTICAJA NA OKOLIS
U godin: Brizdana
spiska: Datum
izdania:
Red. [ Datum [Opis pojavienc| Uzrok pojave Obim Opis Ponida
Broj| i | nestecelopasne | nesrecelopasne |- utica na [uticaia poduzete | kontrolnog
miesto | situacije siwacie | okols | na akeiena | organao
okolis ublazavanju | otklanjanju
ililjudi [ uticajana | uzroka
okolis | nesrecelopasne
sitacije
[Zapisnik b,
[Primjedbe, preporule, sugestje. prijedioz poboljsanya:
Datum zakljutenja godinjeg spiska: [Spisak satimio [Pregiedao 1 ovjerio
Rukovodiac shuzbe Reerent zaStte od pozara, datam

[Dostavitr

N Referentu zastite od poZara (orginalan primjerak)
N Referentu zastite na radu (kopija)





Svaki ekološki akcident mora biti odmah prijavljen nadležnoj inspekciji.

Kompletna dokumentacija koja se ustrojava i vodi u pogledu očuvanja životne okoline se čuva u arhivi Investitora.

8.PROCEDURE I UPUTSTVA 

Dobro upravljanje otpadom, pored pozitivnog ekonomskog efekta, ima i veliki ekološki značaj.Privredno društvo postaje društveno odgovorno,u javnosti se stvara njegov pozitivan imidž,što se implicira na dobre odnose sa javnošću. Kada je riječ predmetnom društvu i vrsti otpada koji on generiše,glavne preporuke u postupanju sa otpadom na predmetnoj lokaciji, odnosile bi se na : 

· redovno pratiti tržište sekundarnih sirovina, 

· sklopiti kratkorčne ili dugoročne ugovore sa privrednim društvima koje otkupljuju sekundarne  sirovine i  koja  posjeduju  adekvatne  dozvole  za  bavljenje  navedenom djelatnosti, 

· minimizirati generisanje opasnog otpada čime se smanjuju troškovi njegovog trajnog zbrinjavanja 

Ukoliko  se ostvari  prodaja  sekundarnih  sirovina,  tada  su troškovi trajnog zbrinjavanja opasnog otpada, na osnovu svjetskih ekonomskih analiza,pokriveni sa 96% dobiti,od prodaje sekundarnih sirovina. 

Privredno Društvo će izraditi procedure i uputstva u kojima je definisano : 

· otpad koji nastaje u Društvu (mjesto nastanka,vrste otpada u skladu sa listama,sastava otpada i količine; 

· mjere koje se preduzimaju radi sprečavanja produkcije otpada,posebno opasnog otpada; 

· odvajanje – sortiranje otpada,posebno opasnog od drugih vrsta otpada,kao i otpad koji će 

se ponovo koristiti; 

· odlaganje otpada na deponije i  

· neškodljivo zbrinjavanje nastalog otpada. 

· Uraditi proceduru sa ovlaštenim preduzećima za prikupljanje , transport i preradu otpada sa kojima imaju Ugovore za transport,privremeno skladištenje do konačnog neškodljivog zbrinjavanja,uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika i okoliša. 

· Uraditi uputsvo za pretakanje iz autocisterne u podzemne rezervoare,mini pretakalište i istakanje goriva u rezervoare motornih vozila i u autocisternu na mini pretakalištu sa skicama. 

· Održavanje čistoće kruga,definisani su zadaci,izvršioci,organizacija posla održavanja kruga kompleksa benzinske stanice i praćenje količine čvrstog komunalnog otpada. 

· Selekcija–klasifikacija komunalnog otpada na mjestu nastanka, način odlaganja, preuzimanje,odvoza na mjesto za odlaganje i dinamika odvoza kao i odgovorna osoba. 

· Zaposlenici vode redovnu evidenciju o količini čvrstog komunalnog otpada.

9.ODVOZ I KONAČNO ZBRINJAVANJE OTPADA
Operator/investitor posjeduje potpisane ugovore sa ovlaštenim komunalnim preduzećem za odvoz miješanog komunalnog otpada i njegovo odlaganje na deponiji neopasnog otpada. Odlaganje otpada na deponiji mora se vršiti na način koji isključuje rizik po okoliš ili njegove pojedine elemente. 
Operator/investitor posjeduje ugovor sa ovlaštenim preduzećem za zbrinjavanje opasnog otpada (mulj iz separatora) .
Ostale vrste otpada treba sakupljati u namjenske posude i kontejnere do odvoza od strane ovlaštenih preduzeća za prikupljanje selektivnog otpada za reciklažu.Otpad se skladišti na mjestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada u skladu sa ovim zakonom. Uvažavajući zakonsku regulativu otpad se ovlaštenim preduzećima za prikupljanje , transport i preradu otpada predaje na neškodljivo zbrinjavanje uz prethodno zaključivanje ugovora sa svakom za ovu vrstu djelatnosti. Izvještaj o kategoriji i količinama,te o poduzetim aktivnostima se šalju nadležnim Ministarstvima jedanput godišnje.Konačno zbrinjavanje komunalnog otpada će se vršiti redovno na gradskoj deponiji kamionima općinskog javnog komunalnog preduzeća prema ugovoru.

10. ZAKLJUČAK

Plan upravljanja otpadom se realizuje kroz uputstva a u skladu sa postojećom regulativom 

FBiH o upravljanju otpadom. Upravljanje otpadom vrši se uz preduzimanje svih mjera koje osiguravaju da se sve aktivnosti upravljanja otpadom izvode bez ugrožavanja zdravlja ljudi,bez stvaranja štete i bez ugrožavanje prirode (voda,zrak,tlo).
Dužnost operatora je da svakom vrstom otpada, koja se produkuje na lokaciji je da upravlja i postupa u skladu sa ovim Planom i propisima o upravljanju otpadom.

Odgovorno lice za poslove upravljanja otpadom dužno je da provede ovaj Plan, da predlaže mjere za poboljšanje prevencije, ponovnog korištenja i reciklaže otpada i da nadzire ispunjenje utvrđenih uslova za upravljanje otpadom.

Proizvođači otpada, odnosno operator postrojenja dužan je obavijestiti nadležni organ, odnosno inspekciju za zaštitu okoliša o otkrivenim negativnim uticajima na okoliš odmah, a najkasnije 12 sati nakon pojave negativnog uticaja.

Operator je dužan planirati i provoditi sve raspoložive mjere za spriječavanje produkcije otpada, selektivno sakupljanje i tretirati otpada u svrhu korištenja upotrebljivog otpada i sigurnog odlaganja neupotrebljivog otpada na deponiji u skladu sa ovim Planom i propisima o upravljanju otpadom.

Plan upravljanja otpadom 

               odobrio









_______________________

Broj:_____________



                        Direktor







M.p.
                
Dana:_____________

	“ESTA” d.o.o. Busovača
	Strana 28/28
	Datum: mart 2022. godine



