| Društvo za inžinjering, usluge i promet “ESTA” d.o.o. Busovača | Direkcija Matice hrvatske b.b., 72260, Busovača +387 (0)30 732163 www.esta.ba contact@esta.ba PJ Zavidovići Maršala Tita br. 15, 72220, Zavidovići +387 (0)32 87 78 49 |
| --- | --- |
| Broj dokumenta: EB-ZO-50-3/22 | Busovača, mart.2022. godine |

PRILOG IV.

Popis zagađujućih supstanci koje mogu izazvati zagađenje tla, zraka, vode i mora prilikom obavljanja  djelatnosti pogona i postrojenja iz Priloga I. i Priloga II. ove uredbe.

PRILOG IV.

Popis zagađujućih supstanci koje mogu izazvati zagađenje tla, zraka, vode i mora prilikom obavljanja  djelatnosti pogona i postrojenja iz Priloga I. i Priloga II. ove uredbe.

Popis zagađujućih supstanci kojima se prilikom obavljanja djelatnosti iz Priloga I. i Priloga II. ove uredbe, mogu izazvati emisije kojima se zagađenje tlo, zrak, vode i more treba ih uzeti u obzir kao relevantne za utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija su:

Za zrak:

1. Sumporni dioksid i ostali sumporni spojevi

2. Dušični oksidi i ostali dušični spojevi

3. Ugljični monoksid

4. Hlapivi organski spojevi

5. Metali i njihovi spojevi

6. Prašina, uključujući praškaste supstance

7. Azbest (suspendirane čestice, vlakna)

8. Klor i njegovi spojevi

9. Fluor i njegovi spojevi

10. Arsen i njegovi spojevi

11. Cijanidi

12. Supstance i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi preko zraka mogla negativno utjecati na reprodukciju

13. Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani;

Za vode:

1. Organohalogeni spojevi i supstance koje mogu stvarati takve spojeve u vodenom okolišu

2. Organofosforni spojevi

3. Organokositreni spojevi

4. Supstance i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi u vodenom okolišu ili preko vodenog okoliša mogla negativno utjecati na reprodukciju

5. Postojani ugljikovodici i postojane organske otrovne supstance koje se akumuliraju u živim organizmima

6. Cijanidi

7. Metali i njihovi spojevi

8. Arsen i njegovi spojevi

9. Biocidi i proizvodi za zaštitu bilja

10. Suspendirani materijali

11. Supstance koje doprinose eutrofikaciji (posebno, nitrati i fosfati)

12. Supstance koje negativno utiču na ravnotežu kisika (i mogu se mjeriti pomoću parametara kao što su BPK5, KPK, itd.)

Osnovni podaci o lokaciji

| Jedinica lokalne samouprave | Zavidovići |
| --- | --- |
| Katastarska općina | Zavidovići |
| Katastarska čestica | 227/1; 227/18. |
| Navesti udaljenost u metrima do najbližeg naselja, prijemnika otpadnih voda, voda, šuma, zaštićenih područja i drugih osjetljivih područja | Najbliže naselje (stambeni objekat) cca 200 m Najbliži prijemnik otpadnih voda (Bosna) cca 500,00 m Premetna lokacija se ne nalazi na vodnom dobru niti u prostoru zaštitnih zona površinskih i podzemnih voda, kao ni u blizini drugih zaštićenih ili osjetljivih područja. |

## Mape i sheme

| Broj | Naziv mape ili sheme | Obuhvat mape ili sheme | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ortofoto karte/šire područje okruženja | (Položaj pogona/postrojenja, najbliža naselja, sa kojim graniči, vodni recipijent, vodna površina, šume, zaštićena i ostala osjetljiva područja) | Ilustracija br. 1 |
| 2. | Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija | (Sva emisiona mjesta i tehnološke jedinice) | Ilustracija br. 2 |

Ilustracija 1: Ortofoto karte/šire područje okruženja Predmetnog pogona

Predmetni lokalitet

Ilustracija 2: Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija (Z, K, V, B, P)

Referentna oznaka emisionog mjesta (oznake:  Z - zrak, V - voda, T - tlo, K - sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/

| Oznaka | Emisiono mjesto | Gauss Kruegerove koordinate |  | Opis | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| Z | K (kotlovnica) | 442653 | 180913 | Opisi dati ispod tabele | Ilustracija 2 |
| V | S (separator) | 442653 | 180913 |  | Ilustracija 2 |
| T | - |  |  |  |  |
| K | UPRAVA (administracija) | 442653 | 180913 |  | Ilustracija 2 |

Emisija u zrak

Prilikom rada Predmetnog pogona razlikuju se sljedeće emisije u zrak:

- Emisije para naftnih derivata uslijed dolaska/odlaska mehanizacije u krug pogona i

- Emisije štetnih polutanata prilikom sagorijevanja čvrstog goriva u kotlovnici

- Emisija prašine usljed manipulisanja i prometa patuljastom frakcijom i prašinom

Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga če biti po odluci investitora do 50 kW  i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija.

Emisije u vodu

Otpadne vode koje nastaju u predmetnom pogonu mogu se podijeliti na:

- Oborinske vode

- Sanitarno-fekalne vode

- Tehnološke otpadne vode

Oborinske vode sa uređenih manipulativnih površina se skupljaju preko linijske slivne rešetke i odvode posebnom kanalizacijom u trokomorni Separator radi odvajanja masnoća i mehaničkih nečistoća odnosno prečišćavanja prije njihovog ispuštanja u recepijent.

Sanitarno-fekalne vode se odvode putem lokalne kanalizacione mreže.

Tehnološke otpadne vode nastaju na manipulativnom dvorištu usljed transporta i obrade sekundarnih sirovina, te usljed mogućeg kvara mašina, pilikom čega može doći do prosipanja tečnih medija poput naftnih derivata, ulja i maziva. Ova vrsta otpadnih voda se prikuplja sistemom uličnih slivnika i linijske slivne rešetke, zatim vodi do trokomornog separatora ulja i masti, odakle se prečiščene tehnološke vode ispuštaju u lokalnu kanalizacionu mrežu a zatim u krajnji recipijent.

Tehnološki opis-separator

Princip rada separatora odvija se na način da prljava voda ulazi u taložnik za mulj (S), gdje se vodena struja uspori, tako da čvrste čestice (pijesak, mulj...) mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se sakupljaju na dnu taložnika. Voda koja je onečišćena lakim tečnostima  se odvodi kroz posebne polipropilenske ploče (lamelarni taložnik 3) u separator (L). Veće kapljice lakih tekućina sakupljaju se i spajaju na pločama te se radi manje specifične težine podižu na površinu. Manje kapljice izdvajaju se iz vode pomoću koalescentnog filtera (2). To je filter iz polietilenske pjene ili iz polipropilenskih ploča na kojima se kapi sakupljaju, spajaju i podižu na površinu.

DT-dolaz, IZ- izlaz, L-separator ulja, S – taložnik mulja, P –priključak za uzimanje uzorka, P- posuda od armiranog poliestera, 2-koalescentni filter, 3-by-pass - elementi separatora

Pročišćena voda zatim izlazi kroz odvod. Otpadne vode prečišćene u hvataču ulja ne sadrže više od 5 mg lakih tekućina (ulja) po litri vode. Tako pročišćena voda može se prema važećim europskim normama odvesti u slobodne površinske vode.

Emisije u tlo

Prilikom rada pogona ne očekuju se emisije u tlo jer su sve manipulativne površine betonirane/asfaltirane tako da je spriječeno zagađenje tla. Opasni otpad, tj. sekundarne sirovine koje se prikupljaju a potpadaju pod opasni otpad se skladište u zatvorenom/natkrivenom skladištu koje je izgrađeno od čvrstog materijala (nadstrešnica označena na situaciji) u posebnimnamjenskim spremnicima koji zadovoljavaju ekološke kriterije. Bitno je napomenuti da se ovaj opasni otpad ne obrađuje/reciklira u predmetnom pogonu, nego se samo vrši njegovo skladištenje do odvoza na konačno zbrinjavanje tj predaju krajnjem korisniku.

Sistem javne kanalizacije

Sanitarno-fekalne vode se odvode putem lokalne kanalizacione mreže. Količina ovih voda je neznatna, s obzirom da radi mali broj zaposlenika (5 radnika).

### Emisije u zrak na lokalitetu:

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Ispusni dimnjak otpadnih dimnih plinova iz kotlovskog postrojenja |
| Opis: | Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga če biti po odluci investitora do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija (čvrsto gorivo-pelet). |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | X 442653, Y 180913 |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): | Fi 180 mm 6 m |
| Datum početka emitovanja: | Novembar 2022 godine |

Karakteristike emisije:

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici  služi za zagrijavanje manjeg dijela objekta, a planirana instalirana snaga peći je do 50 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Kao zagađivač vazduha na predmetnoj lokaciji javljaju se i organski hlapljivi spojevi (VOC) koji nastaju usljed sagorijevanja i isparavanja naftnih derivata (benzin i dizel gorivo) iz motora transportnih sredstava kojima se dostavljaju i odvoze sekundarne sirovine.

Međutim, sagledavanjem lokacije predmetnog pogona, može se zaključiti da je pojava organskih hlapljivih spojeva na istom neznatna u usporedbi sa činjenicom da se Pogon nalazi u neposrednoj blizini gradskih  saobraćajnica  te nije potrebno vršiti monitoring VOC-a.
Kada je u pitanju emisija prašine mjerenja ULČ i PM 10 nisu vršena.

Referentne i ostale norme za mjerenje emisije zagađujućih materija i određivanje uslova mjerenja utvrđene su standardima:

1. BAS EN 12619 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ukupnog gasnog organskog karbona pri niskim koncentracijama u otpadnim gasovima: - Kontinuirana metoda plamene jonizacijske detekcije (EN 12619),

2. BAS EN 13211 Emisije iz stacionarnih izvora - Ručna metoda određivanja koncentracije ukupne žive (EN 13211) ,

3. BAS EN 13284-1 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje malih koncentracija prašine - 1. dio: Ručna gravimetrijska metoda (EN 13284-1) ,

4. BAS EN 13526 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ukupnoga gasovitog organskog karbona u otpadnim gasovima iz procesa koji upotrebljavaju otapalo: - Kontinuirana metoda plamene jonizacijske detekcije (EN 13526),

5. BAS EN 13649 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih spojeva - Metoda desorpcije rastvarača sa aktivnog uglja (EN 13649),

6. BAS EN 14385 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne emisije As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V (EN 14385),

7. BAS EN 14789 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje zapreminske koncentracije kisika (O2) - Paramagnetizam (EN 14789) ,

8. BAS EN 14790 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje vodene pare u odvodnome kanalu (EN 14790),

9. BAS EN 14791 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida (EN 14791) ,

10. BAS EN 14792 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida nitrogena (NOx) - Hemiluminiscencija (EN 14792) ,

11. BAS EN 15058 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ugljičnog monoksida (CO) - Nedisperzivna infracrvena spektrometrija (EN 15058),

12. BAS EN 1911 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije gasovitih klorida izraženih kao HCl (EN 1911) ,

13. BAS ISO 9096 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje koncentracije i brzine masenog protoka čestica u odvodnim kanalima - Ručna gravimetrijska metoda (ISO 9096),

14. BAS EN 1948-1 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracija PCDD-a/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinu - 1. dio: Uzorkovanje PCDD/PCDF-a (EN 1948-1) ,

15. BAS EN 1948-2 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masenih koncentracija PCDD/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinu - 2. dio: Ekstrakcija i pročišćavanje PCDD/PCDF-a (EN 1948-2),

16. BAS EN 1948-3 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masenih koncentracija PCDD/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinu - 3. dio: Identifikacija i kvantitativno određivanje PCDD/PCDF-a (EN 1948-3),

17. BAS EN 1948-4 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masenih koncentracija PCDD/PCDF i PCB-a sličnih dioksinu - 4. dio: Uzorkovanje i analiza PCB-a sličnih dioksinu (EN 1948-4),

18. BAS EN 14181 Emisije iz stacionarnih izvora - Osiguranje kvalitete rada automatiziranih mjernih sistema (EN 14181),

Ostale norme koje se primjenjuju:

1. BAS ISO 7934 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida - hidrogen peroksid/barijum perhlorat/torin metoda (uključuje amandman Amd 1:1998) (ISO 7934:1989 + Amd 1),

2. BAS ISO 7935 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida - Karakteristike izvođenja automatskih mjernih metoda (ISO 7935) ,

3. BAS ISO 10155 Emisije iz stacionarnih izvora - Automatizirani monitoring masenih koncentracija čestica - Karakteristike izvođenja, metode ispitivanja i specifikacije (ISO 10155),

4. BAS ISO 10155/Cor 1 Emisije iz stacionarnih izvora - Automatizirani monitoring masenih koncentracija čestica - Karakteristike izvođenja, metode ispitivanja i specifikacije, Tehnička korekcija 1 (ISO 10155),

5. BAS ISO 10396 Emisije iz stacionarnih izvora - Uzorkovanje za automatsko određivanje koncentracije gasne emisije za trajno instalisane sisteme praćenja (ISO 10396) ,

6. BAS ISO 10780 Emisije iz stacionarnih izvora - Mjerenje brzine i volumne brzine protoka gasova u odvodnom kanalu (ISO 10780),

7. BAS ISO 10849 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida nitrogena - Karakteristike izvođenja automatskih mjernih sistema (ISO 10849),

8. BAS EN 14884 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje ukupne žive: automatski mjerni sistemi (EN 14884) ,

9. BAS EN 15259 Emisije iz stacionarnih izvora - Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora - Zahtjevi za mjerne presjeke i mjesta i zahtjevi za cilj mjerenja, plan i izvještaj (EN 15259),

10. BAS EN 15446 Emisije iz stacionarnih izvora - Fugitivne i difuzne emisije od općeg značaja za industrijske sektore - Mjerenje fugitivne emisije para koje nastaju curenjem iz procesne opreme i cjevovoda (EN 15446) ,

11. BAS CEN/TS 15674 Emisije iz stacionarnih izvora - Smjernice za razradu standardiziranih metoda (CEN/TS 15674) ,

12. BAS CEN/TS 15675 Mjerenje emisija iz stacionarnih izvora - Primjena standarda EN ISO/IEC 17025:2005 za periodična mjerenja (CEN/TS 15675),

13. BAS ISO 15713 Emisije iz stacionarnih izvora - Uzorkovanje i određivanje sadržaja fluoride u gasu (ISO 15713) ,

14. DIN 51402-1 Ispitivanje otpadnih gasova iz uljnih kotlovnica - Vizualno i fotometrijsko određivanje dimnog broja (DIN 51402-1),

15. BAS CEN/TS 14793 Emisije iz stacionarnih izvora - Procedura za međulaboratorijsku validaciju neke alternativne metode u poređenju sa referentnom metodom (CEN/TS 14793)

16. BAS ISO 12039 Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje karbon monoksida, karbondioksida i kisika - karakteristike izvođenja i kalibracija automatizovanog sistema mjerenja (ISO 12039) 17. BAS CEN/TR 15983 Emisije iz stacionarnih izvora - Upute za primjenu standarda EN 14181 (CEN/TR 15983).

Investitor se obavezuje da će obaviti mjerenje emisija u zrak prema navedenim normama sa akreditovanom Laboratorijom osposobljenom za mjerenje emisija u zrak u periodu novembra 2022. godine.

Uzimajući u obzir navedenu snagu kotla kao i izbor goriva investitor nije obavezan vršiti stalni monitoring emisija u zrak ali se obavezuje da obavi mjerenje u prvoj grejnoj sezoni sa početkom u novembru 2022.godine.

U dole priloženoj tabeli prikazuju se mogući parametri prilikom mjerenja:

| Komponenta | Metoda mjerenja | Mjerna nesigurnost ± | Izmjerene vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura dimnih plinova (ºC) | - |  |  |
| Temperatura okoline (ºC) | Interni metod |  |  |
| O2 (%) | BAS EN ISO/IEC 12039:2002 |  |  |
| CO2 (%) |  |  |  |
| CO (mg/m3) |  |  |  |
| NOX (mg/m3) * | BAS EN 14792:2007 |  |  |
| SO2 (mg/m3) * | BAS ISO 7935:2000 |  |  |
| Čađ (po Bacharach-u) | DIN 51402-1 1986* |  |  |
| Proširena mjerna nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95 % |  |  |  |

*Nije akreditovana metoda

| Komponenta | Metoda mjerenja | Granične vrijednosti mg/m3 | Izmjerene vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura dimnih plinova (ºC) | - |  |  |
| Temperatura okoline (ºC) | Interni metod |  |  |
| O2 (%) | BAS EN ISO/IEC 12039:2002 |  |  |
| CO2 (%) |  |  |  |
| CO (mg/m3) |  |  |  |
| NOX (mg/m3) * | BAS EN 14792:2007 |  |  |
| SO2 (mg/m3) * | BAS ISO 7935:2000 |  |  |
| Čađ (po Bacharach-u) | DIN 51402-1 1986* |  |  |

### Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: V

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje-čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje-čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan |  | kg/god |  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Temperatura | - | - | - |  | - |  | - | 22,5 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - |  | - |  | - | 5 | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - |  | - |  | - | 7,16 | - | - | - |
| Ph vrijednost | - | - | - |  | - |  | - | 7,62 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - |  | - |  | - | 427 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - |  | - |  | - | 23 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - |  | - |  | - | 0,2 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - |  | - |  | - | 38,4 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - |  | - |  | - | 9,6 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - |  | - |  | - | 0,30 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - |  | - |  | - | 1,73 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - |  | - |  | - | 0,20 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - |  | - |  | - | % otp. vode u razblaženju 94,99 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - |  | - |  | - | 0,7 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - |  | - |  | - | - | 0,5 mg/l | - | - | - |

Moguče granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| Boja | mg/lPt | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - |
| Ph vrijednost | pH jedinica | 6,5-9,0 |
| Elektroprovodljivost | μS/cm | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Taložive materije | ml/l/h | 0,5 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | mgO2/l | 125 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l | 25 |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10 |
| Ukupni azot, N | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 |
| Protok, Q | m3/dan | >50 % |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 |

Smjernice i metode praćenja emisija u vode:

| Lokacija mjerenja/uzorkovanja | Omladinsko naselje bb, Zavidovići Nema dostupnih podataka o mjerenjima |  |
| --- | --- | --- |
| Metode mjerenja/uzorkovanja | V (emisije u vodu) Uzorkovanje otpadnih voda vrši se za vrijeme trajanja tehnološkog procesa, u toku 8 h, na navedenom kontrolnom mjestu prije ispuštanja otpadnih voda u okoliš ili sistem javne kanalizacije. Uzorkovanje se vrši prema važećim standardima: BAS EN ISO 5667-1: Uzorkovanje-Dio 1: Uputstvo za dizajniranje programa uzorkovanja i tehnika uzorkovanja, BAS EN ISO 5667-3: Uzorkovanje-Dio 3: Smjernice za čuvanje i rukovane uzorcima vode, BAS EN ISO 5667-10: Uzorkovanje-Dio 10:Smjernice za uzorkovanje otpadnih voda, BAS EN ISO 5667-16: Uzorkovanje-Dio 16: Uputstvo za bioispitivanje uzoraka. Kompozitni jednosatni uzorci. |  |
| Uslovi mjerenja/uzorkovanja | V (emisije u vodu) U toku trajanja tehnološkog procesa |  |
| Parametri nadzora rada pogona/postrojenja | V (emisije u vodu) Temperatura, Boja, Sadržaj rastvorenog kisika, Ph vrijednost, Elektroprovodljivost, Ukupne suspendovane materije, Taložive materije, Hemijska potrošnja kisika - HPK-Cr, Biološka potrošnja kisika - BPK5, Amonijačni azot - NH4-N, Ukupni azot - N Ukupni fosfor - P, Protok - Q , SPECIFIČNI PARAMETRI - Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti). Obveznici provođenja monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode. |  |
| Analitička metodologija | V1 (emisije u vodu) Temperatura Boja Sadržaj rastvorenog kisika Ph vrijednost Elektroprovodljivost Ukupne suspendovane materije Taložive materije Hemijska potrošnja kisika HPK-Cr Biološka potrošnja kisika BPK5 Amonijačni azot-NH4-N Ukupni azot - N Ukupni fosfor – P Test toksičnosti Protok - Q SPECIFIČNI PARAMETRI - Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | BAS DIN 38404-4:2010 BAS EN ISO 7887:2013 BAS EN ISO 5814-2014 BAS EN ISO 10523-2013 BAS EN 27888-2002 BAS EN 872-2006 EPA 2540F-2011 Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 BAS ISO 5815-1:2004 BAS ISO 7150-2002 Računski metod BAS ISO 6878:2006 BAS EN ISO 6341:2014 Interni metod po RU 80654147 ASTM d 7678-17 |
| Vrednovanje rezultata mjerenja | V1 (emisije u vodu) Zadovoljava/ne zadovoljava, na osnovu adekvatnih graničnih vrijednosti u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20 |  |
| Metoda evidencije i pohranjivanja podataka | Interno vođenje evidencija u elektronskoj formi |  |
| Planirane promjene nadzora | - |  |

### Ocjena kvaliteta površinskih voda

U dole priloženoj tabeli prikazuju se mogući parametri prilikom mjerenja:

| Parametar (1) | Rezultati (mg/l) | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  | Kompozitni jednosatni uzorci, uzorkovanje u toku 8h |  | BAS DIN 38404-4:2010 | Separator |
| Boja |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  | BAS EN ISO 5814-2014 |  |
| Ph vrijednost |  |  |  | BAS EN ISO 10523-2013 |  |
| Elektroprovodljivost |  |  |  | BAS EN 2788-2002 |  |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  | BAS EN 872-2006 |  |
| Taložive materije |  |  |  | EPA 2540F-2011 |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) |  |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |  |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  | BAS ISO 7150-2002 |  |
| Ukupni azot, N |  |  |  | Računski metod |  |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  | BAS ISO 6878:2006 |  |
| Test toksičnosti |  |  |  | BA EN ISO 6341:2014 |  |
| Protok, Q |  |  |  | Interni metod po RU 80654147 |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  | ASTM D 7678-17 |  |

Investitor se obavezuje da će obaviti mjerenje emisija u vode prema navedenim normama sa akreditovanom Laboratorijom osposobljenom za mjerenje emisija u periodu normalnog tehnološkog procesa rada.

Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

Tehnološke preventivne mjere koje je potrebno provoditi pri radu i održavanju pogona, radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimizirati zagađenje okoliša, podrazumijeva provođenje sljedećih aktivnosti:

- izraditi uputstvo o načinu izbora nabavke pomoćnih materijala, koji su prihvatljivi sa aspekta zaštite životne okoline,

- voditi evidencije o vrstama i količini otpadnih materijala (voditi dnevnu evidenciju a pripremiti godišnji izještaj),

- korištenje kvalitetnih pomoćnih materijala,

- korištenje kvalitetnijih ličnih zaštitnih sredstava,

- iskorištenje ambalažnih i drugih materijala koji imaju mogućnost recikliranja kao i pojedinih otpadnih materijala.

U predmetnom pogonu je potrebno voditi evidencije o količinama opasnog i bezopasnog otpada.

Sam pogon svoj rad temelji na preradi i prometu otpada što znači da isti već svojom djelatnošću služi svrsi sprečavanja i smanjenja produkcije otpada. Emisija i produkcija otpada koju proizvodi sam Pogon je minimalna (obzirom da je zaposleno 5 radnika), a sav proizvedeni otpad se zbrine na adekvatan način.

Opasni otpad će zbrinjavati ovlaštena ustanova sa kojom če operater potpisati ugovor Opasni otpad (koji producira pogon u toku svog rada ali i opasni otpad u vidu sekundarnih sirovina kojima pogon prometuje) se do odvoza sa lokacije skladišti u skladu sa ekološkim i zakonskim propisima, u namjenskim vodonepropusnim posudama, na za to predviđenom mjestu.

Predmetni pogon ne vrši razdvajanje otpada koji producira na klasičan način, u namjenske kontejnere na posebno izdvojenom mjestu, ali su količine nastalog miješanog komunalnog otpada zanemarive obzirom da je zaposleno 5 radnika. No, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da Pogon prometuje sa sekundarnim sirovinama kao štu se otpadno željezo, baterije, plastika, guma, staklo, te da se sve količine ovih sekundarnih sirovina koje proizvede sam pogon, skladište na naznačenom skladištu otpada po vrsti, i zajedno sa otkupljenim sekundarnim sirovinama također se prodaju trećim licima. Zahvaljujući ovim informacijama može se reći da Predmetni Pogon ipak vrši neklasično razvrstavanje otpada i da samostalno zbrinjava tj prometuje otpadom koji proizvede po vrsti (plastika, guma, staklo, metal, limenke, baterije).

Neopasni tj. miješani komunalni otpad zbrinjava JKP Zavidovići

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, svaki zagađivač zraka je dužan da emisije zagađujućih tvari i neprijatnih mirisa smanji na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika i mjera.

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisija ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi.

U procesu manipulisanja i prometa sa patuljastom frakcijom i prašinom može doći do pojave sitne lebdeće prašine u krugu predmetne lokacije. S tim u vezi i uzimajući u obzir da se u blizini nalaze privatni stambeni objekti, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, br.33/03 i 04/10), a u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.12/05 i 9/16), Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.1/12). Potrebno je u predmetnom pogonu izvršiti mjerenje ukupnih lebdećih čestica ULČ i lebdećih čestica ispod 10 µm (PM10). Olakšavajuća okolnost je to što je predmetni pogon ograđen zidanom ogradom pa će širenje prašine izvan pogona biti minimalno.

Da bi se dodatno smanjila emisija u zrak potrebno je primjeniti i sljedeće mjere:

- redovno održavanje vozila, ograničiti kretanje vozila na 10 km/h u poslovnom krugu.

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici (upravna zgarada) služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga peći je 47 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Kao zagađivač vazduha na predmetnoj lokaciji javljaju se i organski hlapljivi spojevi (VOC) koji nastaju usljed sagorijevanja i isparavanja naftnih derivata (benzin i dizel gorivo) iz motora transportnih sredstava kojima se dostavljaju i odvoze sekundarne sirovine.

Međutim, sagledavanjem lokacije predmetnog pogona, može se zaključiti da je pojava organskih hlapljivih spojeva na istom neznatna u usporedbi sa činjenicom da se Pogon nalazi u neposrednoj blizini gradskih saobračajnica, te nije potrebno vršiti monitoring VOC-a.

Za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak potrebno je primjeniti sljedeće mjere:

- redovno održavanje kotlovskog postrojenja i

- redovno mjerenje emisije prašine u krugu predmetnog pogona

Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa vodnim aktom.

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda:

- Interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno,

- Tehnološke vode prije upuštanja u sistem kanalizacije provedene su kroz uređaj za pročišćavanje, separator masti i ulja,

- Sve radne površine proizvodnih pogona izvedene su od materijala otpornih na hemijske i mehaničke utjecaje jer se radi o prometu otpadom,

- Postupanje u skladu sa vodnom dozvolom,

- Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora,

- Minimalno jednom godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti sistema cjevovoda.

Ugradnja i montaža opreme i cjevovoda izvedena je prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru pogona itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

Prema Uredbi o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20) monitoring otpadnih voda potrebno je vršiti jednom godišnje, od strane ovlaštene/licencirane laboratorije, ukoliko vodnim aktom nije drugačije određeno. Obveznici monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode.

Redovno se  treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta),

- vanrednim događajima koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, kvarova na instalacijama ili rezervoarima te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.